MANUTENÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE PENALVA/MA

Trecho                           : Sede/São Joaquim e Jacaré

Extensão Urbana           : 34.615,00m

Extensão Semiurbana    :   8.360,00m

Extensão Total               : 42.975,00m

MEMORIAL DESCRITIVO

Introdução

O objetivo deste projeto é fornecer informações que possam orientar e fornecer técnicas de construção que possam ser utilizadas na execução das obras de infraestrutura. As execuções desses Serviços são imprescindíveis para a facilidade de tráfego e a conservação das ruas, visando melhorar as condições do trânsito nas vias pavimentadas da zona urbana e semiurbana do município. Tendo como objetivo principal a melhoria da qualidade de vida.

As áreas a serem beneficiadas pelo projeto, na qual se prevê a reposição em paralelepípedo granítico, blocos sextavados, bloquetes, placas de concreto, areia-asfáltica usinada a quente AC, reconformação da plataforma, excursão de sarjetas, meio fios,  drenagem superficial e profundo, sinalização horizontal e vertical e placas para identificação de ruas e bairros, a fim de melhorar as condições de transporte e infraestrutura das localidades.

Soluções Construtivas

Os serviços, visam estabelecer as diversas fases da obra, desenvolvendo uma metodologia para a execução de certas atividades ou etapas de construção e, também definir através dos materiais a serem empregados ou utilizados, garantindo-se um meio de aferir os resultados obtidos, assegurar um controle permanente e o melhor padrão de qualidade.

Justificativa

As ruas com o passar do tempo e o intenso tráfego diário, sofrem desgaste e devidos as fortes chuvas, aparecem os buracos. De início pequenos buracos, que se não houver intervenção se transformarão em crateras. Pensando Assim, a Prefeitura Municipal de Penalva, antecipa-se para que não se transforme em cratera e em ruas intrafegáveis. Por isso necessita dos serviços de manutenção de vias. É um trabalho corretivo, mas também preventivo. Evitando assim que as ruas de Penalva, se tornem intrafegáveis.

Com a recuperação destas vias, o déficit de reposição urbana cairá consideravelmente, assim como alguns problemas enfrentados pela administração pública. Várias pessoas serão diretamente beneficiadas, e outras serão indiretamente beneficiadas com a implantação das melhorias, que além de reposição das vias contempladas, também trará maior autoestima para seus morados e a melhoria dos serviços públicos essenciais oferecidos pela administração.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E EXECUTIVA DE SERVIÇOS

01 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1.1 - ORIENTAÇÃO: Os serviços seguirão as diretrizes do Memorial Descritivo e Especificações, Normas da ABNT e determinações da Prefeitura. Todos os serviços deverão ser executados segundo estas especificações, bem como as especificações, metodologia e materiais descritos no projeto básico.

Será sempre suposto que as especificações são de total conhecimento da empresa encarregada da obra.

1.2 - MATERIAIS: Os materiais a serem empregados deverão ser de primeira qualidade, normatizados, sujeitos à aceitação da Prefeitura. Caberá a empresa contratada todo o planejamento da execução das obras e serviços nos seus aspectos administrativo e técnico devendo submetê-lo, entretanto a aprovação prévia da FISCALIZAÇÃO. A empresa contratada deverá apresentar um relatório fotográfico antes e depois, das áreas a serem beneficiadas,  aos representantes da prefeitura sempre que necessário, bem como um relatório de ensaios de resistência de controle tecnológico, estudo do Solo, também conhecido como Estudo Geotécnico, que é a avaliação das condições do terreno com objetivo de identificar sua capacidade de carga, comportamento, estabilidade e diversas propriedades físicas e químicas. A compressão de tubos, blocos, meios-fios, concreto. Para cada etapa de serviço serão apresentados relatórios, assinados pelo RT da empresa, com a caracterização dos materiais empregados e traços. Previamente a aplicação deverá ser autorizada pela fiscalização.

1.3 - MÃO-DE-OBRA: Deverá ser suficiente, compatível e capacitada para o serviço, de responsabilidade da contratada quanto às legislações trabalhistas, devendo possuir equipamentos de segurança adequados.

1.4 - EQUIPAMENTOS: Compatíveis com serviços a serem executados, devendo possuir caminhões, carregadeira, retroescavadeira, rolos pneumático e liso, moto niveladora, vibro acabadora, caminhão espargidor, caminhão pipa, usina de asfalto a quente e demais equipamentos e ferramentas como placas vibratórias, compactador sapo, martelo rompedor e betoneiras, afins e correlatas. Todos os equipamentos, antes do início da execução dos serviços, serão examinados pela fiscalização e deverão estar em perfeitas condições de funcionamento.

1.5 - REDES PÚBLICAS: Os danos causados as redes públicas, meios-fios, sarjetas, passeios, pavimentação, boco de lobo, descidas d’água, canaletas entre outros, em decorrência dos serviços, serão de responsabilidade da contratada. A contratada deverá previamente entrar em contato com concessionárias de serviços públicos (energia, telefonia e água) para verificar interferências e comunicar cronograma de obras.

No local existem redes de água potável, rede de energia elétrica e telefonia, sem interferências nesta obra.

1.6. RESPONSABILIDADES: De acordo com o contrato, devidamente registrado no CREA/MA e apresentar anotação de responsabilidade técnica do serviço ART. A contratada responderá pelos materiais, mão-de-obra e equipamentos, devendo também sinalizar adequadamente os trechos em obras, responsabilizando-se pelas liberações devidas com outros órgãos públicos relativos aos serviços. A CONTRATADA obriga-se a mandar confeccionar e conservar na obra placas para identificação da obra em geral, exigidas pela legislação em vigor bem como as placas indicativas de obra, educativas e orientativas,  cujo modelo será fornecido posteriormente pela Prefeitura.

Os trechos deverão ser entregues limpos. Quaisquer danos ocorridos em decorrência dos serviços serão de inteira responsabilidade da contratada, independente do controle de obra pela Prefeitura. A fiscalização pela Prefeitura tem por objetivo determinar os trechos a ser executado, receber os serviços, controlar o disposto em contrato e liberar as medições do contrato. A contratada deverá realizar locação de campo, com determinação de todos os pontos necessários, devendo ter o aceite da Prefeitura para o início das etapas executivas. As situações não previstas em projeto serão definidas em campo, com a aprovação da Prefeitura e responsável técnico pela execução. A cada etapa será precedida de autorização de início de trecho de serviço, a ser fornecido pela Prefeitura. Para início das obras do contrato, a fiscalização deverá elaborar, previamente à emissão de Ordem de Execução de Serviço, para fins de avaliação dos custos e prazo de execução dos serviços, os seguintes documentos:

1.1.1.  Planilha de orçamento com fonte de custos baseada no SINAPI, SICRO3.

1.1.2.  Planilha com as composições analíticas de fontes não-SINAPI, se for o caso.

1.1.3. Cronograma físico-financeiro quando o tempo de execução do serviço se estender por período superior há 30 dias.

Os demais casos omissos neste memorial serão especificados, no transcorrer da obra, através de ofício à empresa.

02 – PAVIMENTAÇÃO

2.1 – DEMOLIÇÃO E LIMPEZA DO PAVIMENTO: Este serviço visa a retirada de todo material ou área comprometida ou danificada localizada no pavimento, a fim de corrigir o seu local de reparo. Onde o primeiro passo a ser dado é a delimitação da área danificada a ser reparada, na qual posteriormente será removido esse trecho delimitado, retirando as pedras de paralelepípedos, blocos sextavados, bloquetes, placas de concreto, meio fio, sarjetas e pavimento asfáltico que esteja ainda no local (haverá casos que não tem mais esses materiais e será necessário o fornecimento deles) com ou sem o reaproveitamento deles. Tais materiais decapados deverão ser removidos do local como bota-fora.

2.2 – DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO OU LINHA D’ÁGUA; Da mesma forma que foi analisado e retirado a pavimentação danificada, esta atividade destina-se a demolição e remoção de meios-fios que se encontra danificado/derrubados ou com algum desgaste que ocasionou a queda ou rebaixo dele. No qual faz a verificação do material  em  questão  que  está  danificado,  bem  como da  área  ao  redor do  mesmo,  e posteriormente a sua retirada e reconstrução seguinte.

2.3 – ESCAVAÇÃO: Esses serviços objetivam a etapa seguinte na ordem de execução dos serviços de reposição de pavimentação. Onde posterior a demolição do trecho danificado, a escavação é o processo de retirada de camadas de solos impróprios que estão em seu estado natural, mediante o emprego de equipamentos adequados. Esta escavação na maioria das vezes, ser procede de forma manual, uma vez que as áreas danificadas são razoavelmente pequenas, porém nada impede que também se proceda com escavações mecânicas, com a utilização de retroescavadeira nas áreas de maior proporção e que estas também necessitem de uma profundidade maior de escavação, ficando a cargo da fiscalização autorizar o uso de escavação mecânica quando necessário de acordo o prévio comunicado e aprovação da fiscalização.

O material remanescente das escavações, serão removidos e transportados por meio de caminhão caçamba, com carga e descarga mecânica, atividade conhecida como “Bota-Fora” os quais serão descartados em local indicado pela fiscalização no decorre das atividades, tais locais pode variam de acordo com as orientações da fiscalização. Esta atividade fica a cargo da Secretaria de Infraestrutura Obras e Urbanismo do Município, uma vez que a secretaria dispõe de patrulha mecânica para tal atividade.

2.4 - ATERRO E COMPACTAÇÃO: Os aterros são segmentos serviços que tem a função de preencher o espaço do solo que foi escavado e retirado pelos equipamentos específicos, no qual são feitos o espalhamento e a compactação controlada de materiais, tais materiais pode ser: areia grossa lavada, barro “piçarra” apropriado para aterros, fazendo a substituição dos materiais inadequados que foram removidos da área de reparo danificada.

A regularização será executada prévia e isoladamente da construção de outra camada do pavimento. Não será permitida a execução dos serviços em dias de chuva. Os materiais empregados na regularização do subleito serão os do próprio. Em caso de substituição ou adição de material, estes, deverão ser provenientes de ocorrências de materiais de primeira qualidade.

Posteriormente a colocação do aterro, se faz necessário a compactação deste material, onde a compactação tem por objetivo a  aplicação de forças externas com equipamentos adequados, a fim de densificar o solo trazendo resistência e estabilidade, deixando a ponto de receber a próxima camada sobre ele. Nesta etapa é preciso tomar alguns cuidados a respeito da forma  correta  da  compactação, para  evitar  que  ocorra  novamente  neste  local  o “BORRACHUDO”, que é a patologia mais comum em solos, esta patologia tem sua origem na qualidade do solo, mais dependendo da forma que este solo foi compactador pode minimizar bastante os seus efeitos na sub-base do pavimento a depende das cargas aplicadas sobre ele. É uma patologia que acontece quando a um excesso de umidade no solo, que ao compactar,  a  energia  deixa  o  solo  como  um  material  elástico,  como  uma  borracha,  e consequentemente se não for corrigido o problema, torna o solo frágil com risco de rebaixo.

Os equipamentos de compactação e misturas são escolhidos de acordo com o tipo de material empregado. Durante a terraplenagem e regularização do subleito a pista deverá ser mantida em condições de trânsito, através da colocação de saibro ou brita pela Empreiteira, inclusive nos acessos dos imóveis. Deverá ser observada a inclinação dos taludes de aterro e corte, tendo em vista a natureza dos solos e as condições locais, com inclinações e proteções contra erosão compatíveis. A largura da regularização do subleito será considerada em 0,50cm para cada lado da largura da rua.

2.5 – LANÇAMENTO DE MEIO-FIO: Será utilizado meio-fio de concreto pré-moldado seguindo as especificações da fabricante para pavimentação, com dimensões 100X15X13X30CM - USO VIÁRIO, e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço de 1:3.

Deverá ser tomado o cuidado de assentar os elementos de meio-fio de modo que a face que não apresente falhas ou depressões seja colocada para cima, descartando os elementos sem essa qualidade e considerando a altura final do espelho dos meios-fios de 15 cm.

Para assentamento dos meios-fios, deverá ser aberta uma vala ao longo do bordo do sub-leito, conforme alinhamento, perfil e dimensões estabelecidas no projeto. O fundo da vala deverá ser regularizado e apiloado, com locação de material para completar as depressões produzidas pelo apiloamento, fazendo isto em operações contínuas, até chega ao nível adequado. O material retirado quando a escavação da vala deverá ser recolocada na mesma, ao lado do meio-fio já assentado e devidamente apiloado, logo que fique concluída a colocação do meio-fio.

O alinhamento e perfil das guias deverão ser verificados antes do início do calçamento, sendo que os desvios não poderão ser superiores a 20 mm em relação ao alinhamento e perfil projetados. Os acessos de garagem deverão ser procedidos o rebaixamento do meio fio ao nível da pista de rolamento, procedendo à adequação na inclinação nas extremidades da variação do nível, impedindo a formação de arestas vivas.

O escoramento do meio-fio no contorno interno das vias será feito com material argiloso numa faixa de no mínimo 50cm e altura não inferior a 20cm, sendo compactada de forma manual com soquete adequando, evitando a saída de terra para as vias de tráfego.

2.6 - REPOSIÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS GRANILÍTICOS: Os serviços de “reposição” execução de revestimento em paralelepípedos consistem no assentamento manual de pedras de paralelepípedos granítica ou gnáissica rejuntados com argamassa de cimento e areia, sobre colchão de areia grassa com 08cm, de acordo com estas especificações e em obediência ao indicado no projeto e as normas vigente para as melhores práticas das atividades.

As pedras utilizadas para pavimentação são os paralelepípedos, deverão ser de origem granítica ou gnáissica e satisfazer as características físicas e mecânicas especificadas pela ABNT. Os paralelepípedos deverão apresentar faces aproximadamente planas com dimensões na seguinte faixa; Comprimento: 0,12cm/0,22cm; Largura: 0,14cm/0,18cm; Altura: 0,10cm/0,17cm.

2.7 – COLOCAÇÃO E REPOSIÇÃO DE BLOQUETES E PAVRS DE CONCRETO INTERTRAVADO: A empresa deverá utilizar bloquetes e Pavers de 0,10cm de espessura na pista de circulação de veículos, e 0,06cm em passeio de pedestre. O assentamento dos bloquetes se dará da mestra para o meio-fio, fazendo panos inteiros, deixando apenas o arremate junto ao meio-fio para fazer depois da conclusão da pavimentação. É necessário a utilização de linha para assentamento dos pisos para garantir os esquadros dos desenhos da obra. Os recortes nos blocos, para emendas e arremates, são feitos com serra mármore, policorte ou já pré-fabricados. Para finalizar o assentamento, usa-se o equipamento vibratório no piso para nivelá-lo. Espalha se, então, areia fina misturada com pó de cimento sobre o piso com uma vassoura e utiliza-se novamente o equipamento vibratório para que a areia penetre nas juntas. Após a colocação das peças é necessário compactá-las, em geral, em dois ciclos de compactação.

2.8 – REJUNTAMENTO E COMPACTAÇÃO: Concluídas as operações de realinhamento, após rejuntamento, deverá ser recolocado com material de encosto junto aos meios fios, devidamente apiloado com soquete manual ou placa vibratória com os devidos cuidados para evitar os desalinhamentos das peças. O rejuntamento das peças com argamassa de cimento e areia deverá tomar toda a profundidade da junta e externamente, não excederá o plano dos espelhos, bem como, dos pisos e meios-fios.

2.9 – DRENAGEM SUPERFICIAL E PROFUNDA: Para a execução da drenagem serão executados canaletas, sarjetas e meio-fio ao longo de todas as vias. Como dispositivos de coleta serão implantadas bocas de lobo, caixas coletoras e canaletas retangulares. A execução da drenagem profunda se dará em alguns trechos, com uso de tubulares de concreto ou pvc corrugado. Os tubos serão interligados através de caixas de captação, equipadas com grelhas de ferro fundido. Esta galeria será executada em tubos de concreto tipo macho e fêmea ou pvc corrugado, nos diâmetros indicados no projeto, assentadas em valas abertas com equipamento mecânico, sem berço de concreto, tendo, porém, o fundo convenientemente compactado, obedecendo-se orientação do Departamento de Engenharia da Prefeitura Municipal.

As bocas de lobo para captação das águas pluviais serão construídas conforme detalhes do projeto, com tijolos de barro cozido requeimados ou com blocos de concreto, rebocados com argamassa com adição de hidrófugos e equipadas com grelhas de ferro fundido conforme especificado no projeto.

As escavações deverão ser de conformidade com as dimensões e greides fixados no projeto e deverão atingir a profundidade do projeto mais 20 cm, isto para que se possa fazer o acerto final e regularização do fundo da vala manualmente, de modo que ele possa apoiar o tubo de forma regular.

A tubulação de concreto utilizada neste projeto será do tipo PS2 (tubo de concreto simples), com exceção da tubulação prevista com o diâmetro nominal de 400mm, 600mm, 800mm e 1000mm, 1500mm sendo esta do tipo PA2 (tubo de concreto armado). A drenagem irá trazer uma série de benefícios para o meio ambiente, a população e o poder público ressaltam a importância da drenagem urbana. Dentre eles, podem ser citados: Redução de custos em manutenção de vias públicas; A possibilidade de circulação de veículos e pedestres em áreas urbanas após chuvas intensas; Escoamento rápido das águas superficiais, facilitando o tráfego por ocasião das chuvas; Valorização das propriedades nas áreas em que possuem sistema de drenagem; Redução de danos às propriedades e risco de perdas humanas; Redução de doenças de veiculação hídrica; Eliminação de águas estagnadas e lamaçais, focos de doenças; Redução de erosões e poluição de rios e lagos. Desta forma, as obras devem ser realizadas para atender a demanda de saneamento básico, esgoto e drenagem urbana do município.

2.10 – PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO: As obras de pavimentação asfáltica tiveram seu grande avanço no Brasil a partir dos anos 50, quando ocorreu uma intensa transferência de tecnologia oriunda dos Estados Unidos. Após o começo da crise do petróleo, nos anos 70, o elevado custo do ligante asfáltico tornou o sistema rodoviário brasileiro vulnerável.

A falta de manutenção das pavimentações construídas em revestimento asfáltico associada ao aumento do tráfego, podrificação do solo devido o escoamento de água servidas por falta de drenagem superficiais, acarretou os problemas patológicos delas. Além disso, a ênfase da construção viária vem sendo gradativamente transferida para as atividades de recuperação e restauração superficial das vias, sem uma preocupação maior em relação às camadas inferiores do pavimento. Assim, tem-se que as operações de manutenção em vias tanto urbanas quanto rurais apresentam problemas técnicos para as soluções utilizadas.

As vantagens da pavimentação em concreto é a grande resistência a deformações, distribuição eficaz das tensões, maior resistência à abrasão, alta aderência do pneu, ótima refletividade (ideal para condução noturna), alta taxa de segurança (menor risco de aquaplanagem, por ter melhor aderência) e alta vida útil, sendo de aproximadamente 30 anos, mais que o dobro do pavimento asfáltico. O pavimento rígido em concreto também sofrerá menos intervenções de manutenção ao longo de sua vida útil.

Como o concreto é um elemento muito dinâmico na construção civil, então ele é importante também nas pavimentações das rodovias e ruas porque causa da sua característica de durabilidade e acessibilidade.

O pavimento rígido em concreto é recomendado para vias de tráfego pesado e corredores de ônibus (BRT). A sua construção apresenta um custo maior em comparação ao asfalto. O valor não é preciso devido à grande variedade de tipos de concreto e os valores dos insumos por região, no entanto considera-se em média o custo do pavimento de concreto 30% maior em relação ao pavimento asfáltico. Embora o custo seja maior, o pavimento em concreto resistirá por um tempo muito maior, praticamente sem precisar de manutenção. Evitam-se patologias comuns em pavimentos asfálticos com alto tráfego, como as trilhas de rodas e escorregamentos laterais.

Os pavimentos de concreto por ser impermeável impediam a formação de buracos com a água da chuva, e que dentre outras vantagens da pavimentação rígida estão, a durabilidade, o custo do usuário e o consumo de iluminação das vias.

Durabilidade e resistência são os principais trunfos dos pavimentos rígidos, por sua durabilidade, enquanto isso os pavimentos flexíveis são projetados para ter uma vida útil de aproximadamente dez anos, os pavimentos de concreto são concebidos para operar por até 30 anos com intervenções de manutenção mínimas. Essa menor necessidade de manutenção pode, assim, diluir o ônus do maior investimento inicial que o pavimento rígido requer para a implantação.

Portanto, o Brasil tem-se utilizado da experiência de outros países em seus estudos sobre o desempenho dos Pavimentos Rígidos. Ainda assim, tem desenvolvido estudos em pavimentos rígidos que tem sido bastante útil na definição de estrutura de Pavimentos Rígidos e expectativas de vida como retrações plásticas e térmicas na placa. As principais discussões estão voltadas a que situações, cada tipo de pavimentos deve ser utilizado. Levando em conta suas vantagens, o pavimento rígido mostrou-se com melhor relação custo/benefício para locais onde o tráfego é pesado e a manutenção não requer ser realizada com frequência. Em sumo, os resultados indicaram que a alternativa de utilização do Pavimento Rígido, depende da relação entre custos e benefícios para cada situação específica.

APLICAÇÕES; Sobre o terreno nivelado e compactado 15cm abaixo da cota de meio-fio, será executado leito de brita nº 1. Posteriormente, será colocada lona plástica preta e= 150 micra.

Após, será realizada a colocação de tela de aço soldada nervurada, CA-60, Q-196 (3,11kg/m²), diâmetro do fio 5mm, espaçamento da malha 10x10cm. Tanto o leito de brita, como a tela de aço, abrangerão a área dos pavimentos, ficando de fora a área reservada aos canteiros e sarjetas. Após será realizada a execução de piso de concreto moldado in loco, com Fck= 35MPa, (cimento; areia média; brita 1) com espessura de 10cm. Para confecção das juntas de dilatação os passeios serão executados em panos intercalados a cada 2 metros (junta cega). O concreto deverá ser lançado de forma contínua sobre a lona plástica colocada sobre um lastro de brita nº 1 de espessura igual ou maior que 3,0 cm.

2.11 – SARJETAS: São dispositivos do sistema de drenagem superficial destinada a captação e condução das águas originárias da superfície da plataforma estradal, taludes de corte e aterro e dos terrenos adjacentes ao corpo estradal. Serão moldadas “in loco”, sarjetas, com medidas de 0,10x0,45cm ou 0,10x0,60cm em concreto Fck=20 MPa que será preparado no canteiro de obras, e com caimento de i = 16%  conforme  especificado  em  projeto.  Deverá  conter  sarjetas em  todas  as dimensões  pavimentadas,  em  ambos  os  lados,  com  metragem  total  definida  na planilha de custos. Manter as ruas em encontro de esquinas, com “canaletas” em sentido ao fluxo de água, oriundos das sarjetas, para drenagem superficial.

2.12 – CALÇADA: Serão executadas calçadas em algumas áreas pavimentada, com largura mínima de 1,20 metros, espessura mínima de  0,06cm  nos lados das ruas  determinadas em projeto. Concreto de 20 Mpa, realizando juntas de dilatação a cada 2 metros.

2.13 - RAMPAS DE ACESSIBILIDADE: Deverá ser executadas rampas de acesso aos passeios de acordo com a NBR 9050, para  portadores  de  necessidades  especiais.  Estas  rampas  serão  executadas  em concreto simples, alisado com execução de  piso tátil de concreto - direcional e alerta, assim detalhadas em projeto.

2.14 - IMPRIMAÇÃO: Consiste na aplicação de camada de material betuminoso sobre toda a superfície da base de brita graduada limpa, entre meios-fios, antes da execução do revestimento betuminoso, com taxa de aplicação em torno de 1,2 l/m2, devendo ser determinada experimentalmente mediante absolvição pela base em 24 horas, objetivando conferir coesão superficial, impermeabilizar e permitir condições de aderência entre esta e o revestimento a ser executado.

A camada de aplicação deve ser uniforme e sem excessos, de asfalto diluído CM-30. Para a limpeza da superfície da base, usam-se, de preferência, vassouras mecânicas rotativas, entretanto podendo a operação ser executada manualmente.

A distribuição do ligante deve ser feita por carros equipados com bomba reguladora de pressão e sistema completo de aquecimento que permitam a aplicação do ligante betuminoso em quantidade uniforme. Os carros distribuidores do ligante betuminoso, especialmente construído para este fim, devem ser providos de dispositivos de aquecimento, dispondo de tacômetro, calibradores e termômetros com precisão ± de 1 °C, em locais de fácil observação e, ainda, possuir espargidor manual para tratamento de pequenas superfícies e correções localizadas.

As barras de distribuição devem ser do tipo de circulação plena, com dispositivo de ajustamentos verticais e larguras variáveis de espalhamento uniforme do ligante. O depósito de ligante betuminoso, quando necessário, deve ser equipado com dispositivo que permita o aquecimento adequado e uniforme do conteúdo do recipiente. O depósito deve ter uma capacidade tal que possa armazenar a quantidade de ligante betuminoso a ser aplicado em, pelo menos, um dia de trabalho.

Após a perfeita conformação geométrica da base, proceder a varredura da superfície, de modo a eliminar todo e qualquer material solto, procederá a imprimação. Antes da aplicação do ligante betuminoso a pista poderá ser levemente umedecida. Aplica-se, a seguir, o ligante betuminoso adequado, na temperatura compatível com o seu tipo, na quantidade certa e da maneira mais uniforme. A temperatura de aplicação do ligante betuminoso deve ser fixada para cada tipo de ligante, em função da relação temperatura x viscosidade, escolhendo-se a temperatura que proporcione a melhor viscosidade para espalhamento.

Deve-se imprimar a pista inteira em um mesmo turno de trabalho e deixá-la, sempre que possível fechada ao tráfego. Quando isto não for possível, trabalha-se em meia pista, executando a imprimação da adjacente, assim que a primeira for permitida ao tráfego.

O tempo de exposição da base imprimada ao tráfego é condicionado ao comportamento dela, não devendo ultrapassar 30 dias. A aplicação do material deverá ser precedida de sistemas de proteção às outras

superfícies que não devem ser atingidas, tais como, vegetação, entre outras. Caso ocorram excessos de materiais por sobre outras superfícies além da base a ser imprimada, a contratada deverá proceder à limpeza ou até a substituição dos elementos atingidos. Qualquer falha na aplicação do ligante betuminoso deve ser imediatamente corrigida. Em dias de chuva ou quando estiver eminente não serão realizados os serviços.

2.15 - PINTURA DE LIGAÇÃO: Sobre a superfície imprimada, quando decorridos mais de 48 horas entre a execução da imprimação, ou no caso de ter havido trânsito sobre a superfície imprimada, ou, ainda ter sido a imprimação recoberta com areia, pó-de-pedra etc., deverá ser feita uma pintura de ligação.

A pintura consiste na aplicação de ligante betuminoso sobre toda a superfície regularizada com asfalto, anterior à execução da camada betuminosa final, objetivando promover aderência entre a camada anterior e a camada superior de material betuminoso, com emulsão asfáltica, do tipo RR-1C. A taxa de aplicação de emulsão diluída em torno de 0,5l/m², após a sua diluição em água, determinada experimentalmente. Os equipamentos são idênticos ao da imprimação e os procedimentos de execução também. Em dias de chuva ou quando estiver eminente não serão realizados os serviços.

2.16 - REVESTIMENTO ASFÁLTICO: Conforme projeto, de concreto asfáltico usinado a quente (CBUQ), na largura da rua, espalhada com vibro acabadora, devendo estar referenciado na faixa C do DNIT. A largura seguirá o previsto em projeto, havendo concordância com as ruas existentes, conforme projeto, de modo a preparar a continuidade da via e proteger o pavimento, considerando-se o desnível local e de modo a ordenar o trânsito, permitindo o acesso e sinalização horizontal. O serviço compreenderá da mistura, que deverá ser executada em usina a quente apropriada, do concreto asfáltico, com características específicas composta de agregado mineral graduado, material de enchimento (filer) e ligante betuminoso CAP- 50/70, ou outro, devidamente justificado, do espalhamento e compressão à quente.

Todo equipamento, antes do início da execução da obra, deverá ser examinado, devendo estar de acordo. Os equipamentos requeridos são os seguintes: depósitos para o ligante betuminoso, com dispositivos capazes de aquecer o ligante, evitando qualquer superaquecimento localizado; usina equipada com uma unidade classificadora de agregados, após o secador, com misturador capaz de produzir uma mistura uniforme; caminhões, tipo basculante, para o transporte do concreto betuminoso, com caçambas metálicas robustas, limpas e lisas, ligeiramente lubrificadas com água e sabão, óleo cru fino, óleo parafínico, ou solução de cal, de modo a evitar a aderência da mistura às chapas (a utilização de produtos susceptíveis de dissolver o ligante betuminoso - óleo diesel, gasolina, etc. – não serão permitidos); equipamento para espalhamento e acabamento deverá ser constituído de pavimentadoras automotrizes, capazes de espalhar e conformar a mistura no alinhamento, cotas e abaulamento requeridos; as acabadoras deverão ser equipadas com parafusos sem fim, para colocar a mistura exatamente nas faixas, e possuir dispositivos rápidos e eficientes de direção, além de marchas para frente e para trás, equipadas com alisadores para a colocação da mistura sem irregularidade; equipamento para a compressão será constituído por rolo pneumático e rolo metálico liso, tipo tandem ou rolo vibratório (os rolos pneumáticos, autopropulsores, devem ser dotados de dispositivos que permitam a calibragem de variação da pressão dos pneus de 2,5kgf/cm² a 8,4kgf/cm².

Os equipamentos em operação devem ser suficientes para comprimir a mistura à densidade requerida, enquanto esta se encontrar em condições de operacionalidade. A temperatura de aplicação do cimento asfáltico deve ser determinada para cada tipo de ligante, em função da relação temperatura-viscosidade. A temperatura conveniente é aquela na qual o asfalto apresenta uma viscosidade situada dentro da faixa de 75 e 150 segundos, e não deve ser inferior a 107 °C e nem exceder a 177 °C. Caso ocorram irregularidades na superfície da camada, estas deverão ser sanadas pela adição manual de concreto betuminoso, sendo esse espalhamento efetuado por meio de ancinhos e rodos metálicos. Após a distribuição do concreto betuminoso, tem início a rolagem.

Como norma geral, a temperatura de rolagem é a mais elevada que a mistura betuminosa possa suportar, temperatura essa fixada, experimentalmente, para cada caso. A compressão será iniciada pelos bordos, longitudinalmente, continuando em direção ao eixo da pista. Nas curvas, a compressão deve começar sempre do ponto mais baixo para o mais alto. Cada passada do rolo deve ser recoberto na seguinte de, pelo menos, metade da largura rolada. Em qualquer caso, a operação de rolagem perdurará até o momento em que seja atingida a compactação especificada.

Durante a rolagem não serão permitidas mudanças de direção e inversões bruscas de marcha, nem estacionamento do equipamento sobre o revestimento recém-rolado. As rodas do rolo deverão ser umedecidas adequadamente, de modo a evitar a aderência da mistura. Os revestimentos recém acabados deverão ser mantidos sem tráfego, até o seu completo resfriamento.

Caso ocorra camada inferior, deverá ser realizada nova camada, com espessura a ser definida pela fiscalização. Em dias de chuva ou quando estiver eminente não serão realizados os serviços. A camada resultante final deverá ter espessura mínima conforme determinação.

2.17 – SINALIZAÇÃO: Deverá ser procedida a sinalização vertical, através de placa de sinalização constituída por: chapa de aço, nº 16, com tratamento, em ambas as faces, de decapagem, desengraxamento e fosfotização e aplicação de material à base de cromato de zinco (galvanização); pintura, frente e verso, com esmalte sintético de secagem em estufa a 140 graus centígrados; reforço com ferro perfil "T" de 3/4" x 1/8", soldado a ponto com furos de 3/8" para fixação da placa; aplicação de película refletiva de lentes expostas, tipo "flat-top" Grau Técnico, para tarjas, letras, algarismos e símbolos; compreende também o fornecimento

de parafusos de 1/4" x 4 1/2", materiais acessórios e a mão de obra necessária para a instalação da placa.
junto com placas de sinalização de identificação de ruas e a sinalização  horizontal,  com  tinta  retrorrefletiva  a  base  de  resina  acrílica  com microesferas de vidro, sendo esta na faixa dupla continua e faixas de pedestre. Os locais e definições da sinalização deverá estar indicado em projeto anexado.

2.18 -SINALIZAÇÃO HORIZONTAL: De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, especificações mínimas para área urbana. Consiste na execução de pintura com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas na pista de rolamento. Sua função é organizar e controlar o fluxo dos veículos. A sinalização horizontal deverá ser executada por meio mecanizado, e por pessoal habilitado.

Os serviços de sinalização horizontal serão medidos: • Pintura do eixo da pista, dividindo-a para circulação de veículos, medindo (e=0,10mx2m) com intervalo/cadência a cada 4,00m, distribuídas conforme planta de sinalização.

• Pintura das faixas de pedestre: terão medida de 0,40mx3,00m com cadência de 0,40m, distribuídas conforme planta de sinalização.

• Pintura das faixas de contenção: terão medida de 0,40m x metade da largura da pista, distante 1,50m da faixa de pedestre, distribuídas conforme planta de sinalização.

03 - LIMPEZA GERAL DA OBRA

Limpeza da obra - será removida toda sujeira das dependências, inclusive resto de material de construção.

Será executada desobstrução como equipamentos adequados em galerias, bueiros e outros nos lugares determinados pelo setor de fiscalização da prefeitura.

Penalva/MA, 16 de setembro de 2022.

ELABORAÇÃO:

__________________________________________

Olímpio Ferreira Ramos Junior

Eng. Civil CREA 0165/AP –MA

Responsável Técnico da Prefeitura

APROVADO:

_________________________________________

Vinícius Melônio Nunes

Secretário de Infraestrutura, Obras e Urbanismo – SINFROURB